Időjárás állomás gsm kommunikációval (Projekt I.)

Pozsonyi Miklós Zoltán OE-KVK-MAI-F4

Tartalom

Specifikáció	2

Költségterv	4

Logikai rendszerterv	5

Fizikai rendszerterv	6

RS-485 protokoll leírása	7

Széladatgyűjtő egység	13

Specifikáció

Mért mennyiségek:

Hőmérséklet:

|  | Belső szenzor | Külső szenzor |
| --- | --- | --- |
| Tartomány | -40 - +80°C | -55 - +125°C |
| Pontosság | +-0.5°C | +-0.5°C (0-70°C) +-2°C (-55 - +125°C) |
| Felbontás | 0.1°C | 0.1C |
| Időköz | 5percenként, percenkénti mérések átlagából |  |

Relatív páratartalom:

Mérési elv: Polimer kondenzátor kapacitás mérése

Tartomány:	20 - 100%

Pontosság:	+-5%

Felbontás:	0.1%

Időköz: 		5 percenként, percenkénti mérések átlagából

Szélsebesség:

Elv: 3 kanalas anemometerrel önálló egységgel I2C kommunikációval, melyet maximum 25 méter hosszú kábellel lehet a központi egységhez csatlakoztatni.

Tartomány: 	5-150km/h

Pontosság:	+-5km/h

Felbontás:	1km/h

Időköz:		5 percenként 5 érték átlagolásából, lökések mérése külön

Szélirány:

Elv: Egyszerű „szélkakas”

Felbontás: 	5°

Pontosság: 	+-5°

Időköz:		5 percenként 5 érték átlagolásából

Légnyomás:

Elv: Piezo-rezisztív szenzor

Tartomány: 	300-1100hPa

Pontosság:	+-2hPa

Felbontás:	0.01hPa

Időköz:		5 percenként 3 mérés átlagából

GSM kommunikáció:

Az eszköz két GSM üzemmóddal fog rendelkezni. Egyik mikor az előre definiált hívószámról érkező hívás esetén visszaküldi az utolsó mérési periódus időjárás adatait úgy, hogy annak tartalma ne haladja meg a maximális karakterhosszt (128). Másik, amikor az eszköz adott időközönként (10perc) egy FTP szerverre egy szöveges fájlba feltölti az aktuális adatokat.

I2C busz:

Low speed üzemmódban, a kis mennyiségű adat és a viszonylagos nagy kábelhosszak miatt.(fSCL = 100kHz).

RS-485:

Csak a fizikai réteg felel meg az RS-485 szabványnak, a protokoll egyszerű soros kommunikáció 8 bites adatokkal, 1 stopbittel és paritásbittel zajlik.

Működési tartomány:

Hőmérséklet: -40 - +70°C

Relatív páratartalom: 0-100%

Költségterv

| Tétel | Költség |
| --- | --- |
| NYÁK legyártatása | 38$ |
| Szélsebesség mérő | 65$ |
| Akkumulátor 7Ah | 3800HUF |
| Vezérlő alkatrészei, szenzorokat is beleértve | 5000HUF |
| GSM modul | 1800HUF |
| Napelem 10W | 16,5$ |
| Csapadékmennyiség mérő | ~2000HUF |
| Széladatgyűjtő egység mechanikájának gyártási költsége | ?HUF |
| Összeg: | ~22000- (Nagyban függ széladat-gyűjtő megoldásán) |

Logikai rendszerterv

Az eszköz grafikusan ábrázolt terve:

Vonalszínek magyarázata:

Az összeköttetés típusát jelöli

Piros 	– 	I2C kommunikáció

Zöld 	– 	Soros adatátvitel

Lila 	– 	1-wire

Fekete 	– 	Analóg/egyéb

Blokkszínek magyarázata:

A zöld színű egységek mind a központi panelon foglalnak helyet. Az azonos színű blokkok a funkcionális kapcsolatot jelzik.

Fizikai rendszerterv

Központi egység

A készülék autonóm működésűre készült, képes akkumulátorról működni, amit különböző forrásokból (napelem, szélerőmű) tölteni megadott feszültségtartományokon belül. Másik fontos jellemzője a GSM kommunikáció, amit egy SimCom SIM900A típusú modul kezel le.

Az eszköz központját egy Microchip által gyártott PIC18F25k22 típusú mikrovezérlő képezi, ami felel az adatgyűjtésért és az adatok a különböző interfészen való eljuttatásáért a végpont(ok) felé. Az eszköz moduláris felépítésű így a széladatgyűjtő és a csapadékmennyiség-mérő külön egységeket képeznek. Továbbá a központi rész rendelkezik még szabványos I2C és SPI interfészekkel, amikhez különböző egyéb (pl.: további hőmérséklet szenzorok) csatlakoztathatóak.

Mikrovezérlő

A vezérlő kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy rendelkezzen kettő darab hardveres UART perifériával, ugyanis a GSM modul is soros vonalon kommunikál és az RS-485-ös kapcsolathoz is egy ilyen periféria szükséges, ugyanis szoftveres megoldásuk tetemes processzoridőt emésztene fel, ami akadályozhatná az egyes funkciók megfelelő működését. Atmel AVR mikrovezérlő alkalmazása is felmerült, de a hazai kínálat szűkössége miatt ezt elvetettem. Segítségemre volt a Microchip Advanced Part Selector nevezetű alkatrészkeresője, amit az igényeknek megfelelően felparaméterezve jutottam el a fent megnevezett típushoz. Rendelkezik 4x-es PLL-el, amit használva a maximális órajel-frekvencia 64Mhz lehet. Programmemóriája 32kByte, adatmemóriája:1536Byte.

Tápáramkör

Szem előtt tartva, hogy az eszköz különböző tápforrásokból is működőképes legyen, de emellett lehetőleg jó hatásfokkal is hasznosítsa a betáplált energiát egy kapcsolóüzemű töltőáramkört terveztem. Akkumulátor típusát zárt ólom savas akkumulátorra korlátoztam, ugyanis e típus viseli el mind az alacsony és magasabb hőmérsékletet és élettartama és megfelelő a sok töltési-merítési ciklus ellenére emellett az ára is kedvező a többi típushoz képest. 6 cellás, vagyis 12V-os akkumulátort és minimum 7Ah kapacitásút lehet használni mivel a töltőáram 700mA-ra van beállítva amit a kisebb akkumulátorok csak rövid élettartam mellett viselnek el. A tápfeszültség stabilizálásáért egy LM2576T típusú Step-Down működésű, változtatható feszültségű változat felel. Kimeneti feszültsége fix 13.8V-ra van beállítva egy feszültségosztóval, de ezt egy figyelő-ellenálláson keresztül egy tranzisztor visszaszabályozza, ha a töltőáram meghaladja a 600-700mA-t.

A mikrovezérlő és a szenzorok 5V-os tápigényét egy D2Pak tokozású 7805 lineáris feszültségszabályzó IC elégíti ki.

Sarkalatos pont volt még a GSM modul megtáplálása. Az egység 4V-os tápfeszültséget igényel, ami mellett adási periódusokban akár 2A-es áramokat is felvehet. A viszonylag nagy fogyasztás és a nagy áramimpulzusok miatt ide is kapcsoló üzemű IC került betervezésre. Az előbbi szempontok mellett fontos volt a méret is így a választás a Monolithic Power System gyártású MP2307 típusú IC-jére esett aminek további előnye a viszonylag magas, 340kHz-es működési frekvencia ami azt eredményezi hogy kisebb tekercset használhatunk ami további csökkenti a szükséges panelméretet. Maga az IC SOIC-8 tokozású ami a maximális 3A-es kimeneti áramot tekintve szép teljesítmények mondható, persze hőelvezető PAD-re szükség van a tervezés és a beültetés során.

Továbbá az eszköz rendelkezik különböző védődiódákkal, így fordított polaritású táplálás esetén megvédik az áramkört.

GSM modul

E modul kiválasztásakor leginkább az ár volt az a tényező, amit szem előtt tartottam. A SIM900A típusú SimCom gyártmányú modul elérhető árú és rendelkezik azokkal az alapvető funkciókkal, amire a készüléknek szüksége van. Funkciók, amik szükségesek: SMS fogadás küldés, hanghívás fogadás, adatkapcsolat(GPRS) , FTP TCP/IP támogatása.

Szerencsére a modul egyszerűen soros vonalon programozható AT parancsokkal, emellett állítható a baud-rate értéke így könnyen illeszthető a mikrovezérlőhöz.

Tápellátása már az előző fejezetben kitárgyalásra került.

SIM kártya foglalatból a normál miniSIM méretű került a panelra, mert ez már nem növelte tovább a panelméretet. Antennacsatlakozás egy IPX csatlakozón keresztül lehetséges.

NYÁK

Tervezés során a méret és a funkció volt előtérbe helyezve. Szélekre kerültek a sorcsatlakozók, amik csavarosak így könnyű a szerelése az egységnek. Ami alkatrészt csak lehetett felületszerelt típus lett betervezve az ellenállás méretek 0805-ösök a kézi beültetés miatt. Funkcionálisan egybe tartozó részegységek a lehetőségekhez mérten közel kerültek egymáshoz(pl.: Táprészek). Egyedül a GSM modul és az ehhez tartozó antenna csatlakozó került a hátoldalra így ezzel is a könnyebb beültetést elősegítve. Két szenzor található meg a panelra szerelve, ez a DHT11/22 típusú páratartalom és hőmérséklet szenzor és a Bosch BMP180 légnyomás és hőmérséklet szenzor.

A panel két oldalas furatfémezett forrasztás gátló bevonattal és alkatrészfeliratokkal ellátott. A NYÁK-ot a gyártófájlok alapján a kínai PCBway cég készítette el, kiváló minőségben.

Kapcsolási rajz főegység

Kapcsolási rajz GSM egység

NYÁK 3D-s látványtervei

Felső oldal

Hátsó oldal

RS-485 protokoll leírása

Baud rate:	9600-57600 (gyakorlat szerint amelyik beválik)

Átvitel:		8-n-1

A kevés átviendő adat és  a vonal zavarvédettsége miatt, tapasztalatok alapján, nincs szükség paritásbitre és egyéb hibajelzési vagy javítási módszerekre. A fogadó oldalon egy adatérvényesség vizsgálat végrehajtásával kiszűrhető a nagymértékű hiba. (Pl.: Hőmérséklet nem lehet 120 Celsius fok)

Az átvitel indítása START bájttal történik és zárása  pedig STOP bájttal végződik.

START:	0x01

STOP:	0x02

Ezt követi egy vezérlő bájt ami az alábbiak szerint épül fel.

A hetedik bit  a következő bájt az adott keret rendeltetését határozza meg vagyis hogy az eszközre írás vagy az eszközről olvasás történik.

Olvasás:	magas szint

Írás:		alacsony szint

Hatodiktól a nulláadik bitig az eszköz címe foglal helyet, így biztosítva hogy a buszt további eszközök kommunikációjára is fel tudjuk a későbbiekben használni.

Következő bájt az írni/olvasni kívánt „regisztert” határozza meg.

Miután minden vezérlő és beállító bájt elküldésre került, következik az adatok küldése ASCII formátumban egy keretben maximum 16 bájttal.

Keret és a vezérlőbájtok felépítése:

START bájt:

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

STOP bájt:

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ACK bájt:

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROL bájt 1:

| R/W | ID(6-127) |
| --- | --- |

CONTROL bájt 2:

| 1 | REGISTER SELECT |
| --- | --- |

Keret felépítése:

| START | CONTROL1 | CONTROL2 | DATA 0 | DATA n | STOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Az átvitelt a fogadó oldal a nyugtázza a fent meghatározott (0x06) bájttal.

Egy keretben csak egy fajta adat kerül átvitelre, minden további adat lekérés/írás újabb keretben kerül megvalósításra így biztosítva az esetleges hiba esetén a kisebb mennyiségű adatvesztést.

Széladatgyűjtő egység

A szélirány meghatározása egyszerű szélkakassal történik, mely kis sebességű szél esetén akkor ad pontos értéket, ha a mechanika kellően „laza” vagyis kis mechanikai visszahatással rendelkezik. Így a pozíció detektálásához egyszerű rotary-encoder nem megfelelő, többek között azért sem, mert ez nem szolgáltat abszolút szöginformációt. A potenciométeres megoldások azért nem jöhettek szóba, mert ezek általában nem végtelenítettek, és az élettartamuk sem megfelelő. Így esett a választás egy mágneses szöghelyzet-érzékelőre. Az Austrian Microsystem terméke azon belül AS5040 típusú, ami 10 bites felbontással rendelkezik és a pozíció több interfészen keresztül is lekérhető.

Ezek az interfészek:

SSI - Szinkron Soros Interfész

Quadrature - Kvadratúra kimenet(Rotary Encoder)

PWM - Impulzusszélesség moduláció

Az érzékelést egy a szenzor fölé helyezett diametrikus mágnesezettségű neodímium-körmágnes segítségével valósítja meg. Az eszközben több hall elem található az ezek által szolgáltatott jelekből szögfüggvények segítségével számítja ki a mágnes, így a tengely szöghelyzetét. Az ehhez ajánlott mágnes dimenziója: 6mm átmérő, >2.5mm magasság. Az egységhez és ez 6x3mm méretűt használtam, ami az előzetes tesztek szerint megfelelőnek bizonyult. Viszonylag érzékeny a mágnes pozíciójára a szenzor, de e felhasználásban ennek biztosítása nem jelent problémát csak arra kell ügyelni hogy a tengelyen lehetőleg minél inkább középre kerüljön. Másik előnye a felhasznált szenzornak, hogy nagy fordulatszám mellett is megbízhatóan működik (30.000rpm). Előnyei mellett hátrányáról is szót kell ejteni. Ez pedig a fogyasztása a Hall-elemes felépítése miatt adódik. Működési áramfelvétel tipikusan 16mA, maximum 21mA.

Az egységben a PWM kimenetet használtam fel az információ kinyerésére. A szenzor egy 1025us periódusidejű impulzusszélesség-modulált jelet szolgáltat a kitöltési tényező pedig az abszolút szöghelyzet függvénye. Elég lenne csak az impulzus idejét megmérni, mert már ebből is kiszámítható a pozíció, viszont a szenzor a jelet csak 5% hibával tudja előállítani így a mérésünk pontatlan lehet. Ha az impulzusidőt és a periódusidőt is megmérjük akkor a mérésünk már jóval pontosabb és a következő egyenlettel a pozíció számítható: Pozíció=ton*1025ton+toff

AMS AS5040 szenzor blokkábra

Szenzortól érkező PWM jel

Szélsebesség mérésére egy mechanikus három kanalas felépítményt választottam az egyszerű felépítése és megbízhatósága miatt. Az egységbe vezetett tengelyen egy kis méretű, hasáb formájú 3x2x2mm méretű neodímium-mágnes van elhelyezve egy tárcsán. Minden egyes elforduláskor a mágnes a reed kapcsolót (üveg reed-patron) összezárja így egy lefutó élt generál a mikrovezérlő számára, ami a periódusidőből számolja ki fordulatszámot, amiből a kalibrálás után, megkapható a szélsebesség. A kalibrálás két módon történhet. Egy már hiteles szélsebességmérő segítségével, összehasonlítás alapján megadható egy együttható. Vagy egy szélcsendes napon az egység járműre szerelve, és a jármű sebessége alapján kapható meg a szükséges együttható.

Az egység I2C buszon keresztül kapcsolódik a központi panelhoz Slave-ként. Az adatgyűjtést egy Microchip PIC 12F1822 típusú mikrokontroller végzi. Erre a uC-re azért esett a választás mert a kis lábszám ellenére ez rendelkezik hardveres I2C interfésszel és PWM Capture modullal és szintváltozáshoz rendelt megszakítással (Pin-On-Change).

Széladatgyűjtő főegység kapcsolási rajza

Szélirány mérő modul kapcsolási rajza

Az intelligens szenzornak köszönhetően kevés alkatrész szükséges az egységhez. De mindez ellenére két külön kapcsolási rajzon szerepel a szélirány érzékelő egység és a mikrovezérlős sebességmérő rész. Ez azért van mivel fizikailag is két különböző NYÁK-on vannak megépítve. Erre azért került sor mert a mechanikai kialakítása az egységnek egy cső, így a két kör alakú NYÁK egymás felett helyezkedik el, ami a két különböző mérendő adat mágneses árnyékolása miatt is optimális.

A NYÁK-okat házi körülmények között fototechnikás eljárással készítettem el aminek lépéseit most nem részletezném. A kész panel még egy kémiai ónozáson esett át a korrózióvédelem miatt ezt követte a fúrás amire csak a csatlakozások miatt volt szükség ugyanis a reed patront leszámítva minden alkatrész felületszerelt. Az egyedüli nehézséget a szöghelyzet szenzor SSOP-16 tokozása jelentette ugyanis ennek a tokozásnak a lábtávolsága 0.45mm amit már nehezebb kezelni a technológia sajátosságai miatt mellesleg a beültetésnél nehezítő tényező volt az is hogy a saját készítésű NYÁK-on nem volt forrasztás gátló bevonat. Az így elkészült NYÁK-okat egy 40mm átmérőjű maximum 1.5mm falvastagságú alumínium csőbe lehet elhelyezni egymás felett.

Az elkészült modulok NYÁK-jai

Az összeállított egység

Felmerülhet a kérdés az I2C kommunikációval kapcsolatban, hogy nagyobb(30-50m) áthidalandó távolság esetén működőképes-e, mivel a busztípust panelen belüli összeköttetésre szánták. A válasz az, hogy alacsony átviteli sebességet (fCLK=100kHz) választva és minimum Cat5 típusú kábelt alkalmazva, igen működik. Erre az Cat5/e UTP kábel tökéletesen megfelelő, amin az egység tápellátása is megoldható.

Jelenleg egy fizikai modellje készült el a széladatgyűjtőnek, ami kísérleti célokat szolgál, a végleges verzió, mint ahogyan a nyákok is már eredetileg tervezve lettek, egy megmunkált alumínium csővázba lesznek beépítve.

Széladatgyűjtő fizikai modellje

Összegzés

A hardver nagy része készen lett a félév során emellett sok tapasztalat és hiba jött felszínre. Elektronikai problémák már nincsenek, amik voltak azok javításra kerültek.

SMS küldés a GSM modulról működik, viszont az FTP szerverre való feltöltés ezzel a mikrovezérlővel nem valósítható meg a memória mérete miatt. Viszont ebben a családban kapható egy kétszer ekkora tárterülettel rendelkező típus azonos lábkiosztással így arra fogom cserélni a vezérlőt. Sajnos a gyártatott panelon három hiba is van, mint például a SN75176 IC és a PIC közötti RX TX láb felcserélése, amit viszonylag egyszerűen sikerült megoldani, viszont az akkumulátor feszültség mérésére szánt lábon nincs A/D csatorna így az nem valósul ebben a formában meg. Továbbá a figyelőellenállás footprintje nem megfelelő méretű, mert túl kicsi.

Konstrukciójában a hiba annyi, hogy a tekercsek és a kondenzátorok túl közel vannak egymáshoz a kézi beültetésnél, így kicsit nehezebb a műveletet elvégezni.

További feladatok:

-	Hátra van még sok szoftvermunka, mint például az FTP elérés, és a hibakezelés megoldása.

-	Hibás nyák részbeni újratervezése

-	Mikrovezérlő lecserélése

-	Széladatgyűjtő végleges mechanikájának legyártása

-	Csapadékmennyiség-mérő elkészítése

A bitek számozása: MSB:7 LSB:0